Vittorio Veneto, 03 Settembre 2018

Gent. Sig.

ZAGHET PAOLO

Via G. Mazzini nr. 9

31010 – ORSAGO (TV)

#### REGOLAMENTO INTERNO

1	E’ obbligatorio di tutti i dipendenti della Cantina allontanare qualunque persona estranea al lavoro.

2	E’ obbligatorio l’utilizzo delle apposite maschere facciali protettive nell’uso di anidride solforosa, sia in fase di carico del solfitometro, sia durante l’utilizzo dello stesso.

3	E’ obbligatorio staccare sempre la corrente elettrica prima di aprire i quadri elettrici;

4	Le operazioni di inserimento e distacco delle spine devono avvenire su prese che non siano in tensione.

Controllare sempre, prima dell’uso, i cavi elettrici delle prolunghe, delle spine delle attrezzature assicurandosi dell’integrità e il buono stato d’uso.

5	Assicurarsi che ogni macchinario e relativo cavo elettrico siano muniti di collegamento a terra funzionante.

6	Le lampade portatili devono essere sempre e tassativamente alimentate da corrente 24 volt.

7	Prima di entrare nelle vasche e serbatoi bisogna prima di tutto applicare l’apposito ventilatore per un ricambio dell’aria più veloce e uniforme, controllare la percentuale di ossigeno con l’apposito rilevatore, entrare nel serbatoio solo con atmosfere non inferiori al 19% di ossigeno. Ci si deve sempre far assistere da minimo una persona che deve stazionare nei pressi della portella per tutto il tempo necessario alla pulizia del recipiente. Per questo punto si deve sempre far riferimento alle procedure riguardanti gli spazi confinati sottoscritte e consegnate in copia a tutti i dipendenti.

8	L’uso delle scale portatili per il lavaggio delle vasche è consentito solo dove è possibile agganciarle con gli appositi ganci di trattenuta; queste devono inoltre essere munite dei piedini in gomma antiscivolo. Prima di entrare l’operatore deve agganciare il dissipatore ad un punto solido e sicuro, indossare l’imbracatura di sicurezza e  agganciarla al dissipatore di caduta in dotazione con gli appositi moschettoni.

9		Nell’eventuale costruzione di impalcature, gli operai sono obbligati ad attenersi alle norme antinfortunistiche,rifiutando di salirvi qualora tali norme non siano state rispettate, esse sono:

- parapetto di altezza utile di almeno un metro

- arresto al piede costituito da una fascia continua poggiante sul piano di calpestio alta almeno 15cm

10	E’ obbligo di tutti utilizzare i dispositivi di sicurezza individuale messi a disposizione dalla Cantina.

11	I lavoratori devono segnalare immediatamente all’RLS oppure all’RSPP le deficienze dei dispositivi di sicurezza e protezione, nonché le altre situazioni di pericolo di cui venissero a conoscenza.

12	I lavoratori non devono in alcun modo rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza e protezione e non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che possono compromettere la loro sicurezza e quella delle altre persone.

Tutti i lavoratori della Cantina dichiarano di aver preso visione del presente Regolamento e si impegnano a rispettare le norme in esso contenute.

Il Lavoratore					                        l’Azienda

___________________                                                  _________________